БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання  державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та  громадських формувань, його категорія: Басейнове управління водних ресурсів річок  Західного Бугу та Сяну; вул. Родини Крушельницьких, 14, м. Львів, 79017; код за ЄДРПОУ – 01038909; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або  територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним  словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Послуги по проекту «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів», код ДК 021:2015: 73110000-6 Дослідницькі послуги

Ідентифікатор закупівлі: № UA-2026-01-21-012335-a.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 307 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування: кошти гранту Європейського Союзу в межах реалізації проєкту FutureLakes (програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»).

Термін надання послуг: до 30 липня 2027 року включно.

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями (Постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178).

Мета: покращити екологічний та хімічний стан озера, відновити біорізноманіття у водоймі та навколо неї; підвищити рівень блакитної економіки; залучити громадськість до моніторингу та управління озером; підвищити стійкість суспільства до зміни клімату.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до потреб замовника з урахуванням обсягу та складності послуг, тривалості їх надання, вимог грантової угоди проєкту FutureLakes, а також всіх витрат, пов’язаних з виконанням договору, включаючи податки і збори та усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідні послуги.

З метою визначення ринкового рівня цін замовником здійснено пошук, збір та аналіз цінової інформації шляхом запиту цінових пропозицій у потенційних виконавців послуг. Відповідно до отриманих пропозицій сформувано економічно обґрунтовану очікувану вартість закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, цілей та завдань проєкту FutureLakes, а також з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища та водних ресурсів.

Встановлені характеристики забезпечують досягнення запланованих результатів проєкту, виконання зобов’язань за грантовою угодою та ефективне використання коштів.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ технічна Специфікація

Послуги по проекту «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів», код ДК 021:2015: 73110000-6 Дослідницькі послуги

1. Назва послуги: «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів»

2. Підстави для виконання: Водний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закони України «Про природно-заповідний фонд України».

3. Місце виконання послуг: Волинська область, Ковельський район, території Шацького національного природного парку

4. Мета та актуальність послуги: покращити екологічний та хімічний стан озера, відновити біорізноманіття у водоймі та навколо неї; підвищити рівень блакитної економіки; залучити громадськість до моніторингу та управління озером; підвищити стійкість суспільства до зміни клімату.

5. Основні технічні вимоги до виконання послуги: Послуга повинна відповідати прийнятим в Україні методикам наукових досліджень, законодавчим документам (Водний кодекс України, «Про охорону навколишнього природного середовища», Закони України «Про природно-заповідний фонд України»).

6. Напрямки послуги:

6.1. Визначення переліку стейкхолдерів проєкту. Комунікація з стейкхолдерами - проведення робочих зустрічей для обговорення актуальних проблем озера Світязь та отриманих результатів досліджень. Розробка мапи стейкхолдерів.

6.2. Проведення комплексу наукових досліджень (гідрологічних, гідроморфологічних, гідробіологічних, орнітологічних, а також досліджень забруднення поверхневих та ґрунтових вод) для оцінки екологічного стану екосистеми озера Світязь та аналізу чинників, що на нього впливають. Збір та аналіз результатів попередніх досліджень та наявної інформації про озеро Світязь, натурні обстеження озера. Підготовка комплексного звіту про стан озера доповненого картографічними матеріалами, що наочно відображають результати досліджень. В тому числі:

6.2.1. Оцінка основних компонентів водного балансу озера (атмосферні опади, випаровування з водної поверхні, поверхневий і підземний притік до озера, поверхневий і підземний стік); встановлення тенденцій їх багаторічної динаміки і зв'язку зі змінами рівня води в озері; оцінка впливу на складові водного балансу глобальних кліматичних змін і господарської діяльності (використання поверхневих і підземних вод, осушувальні меліорації на прилеглих територіях тощо).

6.2.2. Оцінка забруднення ґрунтових та поверхневих вод азотними речовинами, аналіз водовідведення та очистки стічних вод населених пунктів у межах зони живлення озера Світязь.

6.2.3. Визначення видового складу планктонних організмів та сапробності озера за кількісними показниками індикаторних видів-гідробіонтів з метою оцінки наявності джерел забруднення озера.

6.2.4. Встановлення сучасного видового складу та чисельності гніздових і пролітних птахів озера Світязь, оцінка динаміки орнітофауни та становлення можливих причин її змін.

6.4. Розробка Плану дій щодо покращення стану озера.

6.5. Розробка Дорожньої карти реалізації Плану Дій щодо покращення стану озера.

6.6. Залучення та інформування громадськості щодо реалізації проєкту, з метою підвищення рівня екологічної обізнаності місцевих мешканців щодо важливості відновлення та збереження екосистеми озера Світязь.

6.7. Організація фінального семінару для стейкхолдерів з метою презентації результатів проєкту.

6.8. Створення інформаційного буклету з результатами досліджень та розроблених Плану дій та Дорожньої карти.

6.9.	Забезпечення щоденного менеджменту проєкту, участь у зустрічах проєкту, громадських заходах та підготовці звітів, комунікація з координаторами проєкту, закордонні відрядження на очні зустрічі проєкту FutureLakes за участю всіх партнерів, включаючи наукові виступи та представлення результатів проєкту.

7. За результатами виконання послуги Виконавець зобов’язується надати Замовнику підсумковий звіт про виконані роботи разом з Актом наданих послуг не пізніше 30 липня 2027 року.

8. Впровадження результатів послуги: результати будуть використовуватися для природоохоронної діяльності та захисту і відновлення озер.